## Справочная информация

##### Основы освещения в определениях

###### Освещение

- применение света в конкретной обстановке, рядом с объектами или в их окружении, с целью сделать их видимыми.
Монохроматическое излучение
- излучение одной частоты.
Видимое излучение
- электромагнитное излучение с длиной волны от 380 до 780 нм.

###### Инфракрасное излучение

- электромагнитное излучение с длиной волны большей, чем у видимого излучения. Инфракрасное излучение делится на
три группы:
А (короткие волны) 800-1400 нм
В (средние волны) 1400-3000 нм
С (длинные волны) 3000-10000 нм

###### Ультрафиолетовое излучение

- оптическое излучение с длиной волн меньшей, чем у видимого излучениея. Ультрафиолетовое излучение делится на три группы:
А (короткие волны) 315-400 нм
В (средние волны) 280-315 нм
С (длинные волны) 100-280 нм

###### Световая отдача

- отношение излучаемого светового потока к потребляемой мощности. Единица: люмен на ватт (лм/Вт)

###### Поток излучения

- количество энергии, излучаемой за единицу времени. Единица: ватт (Вт)

###### Световой поток

- полное количество света, излучаемого данным источником в видимой области спектра. 
Единица: люмен (лм) 1

###### Сила света

- пространственная плотность светового потока в заданном направлении, или отношение светового потока, направленного от источника в пределах телесного угла, охватывающего данное направление, к этому углу. Единица: кандела (кд)

###### Освещенность

- плотность падающего светового потока на поверхности, или отношение светового потока, падающего на поверхность к площади этой поверхности. Единица: люкс (лк)
Яркость
- отношение силы излучения в заданном направлении от участка поверхности к проекции излучающей поверхности на плоскость, перпендикулярную этому напрвлению. Единица: кандела на метр квадратный (кд/м2)

###### Цветовая температура

- температура черного тела, при которой оно испускает излучение с той же хроматичностью, что и рассматриваемое измерение. Это мера объективного впечатления от цвета данного источника света. Единица: кельвин (К)
2700К - сверхтеплый белый
ЗОООК - теплый белый
4000К - естественный белый
>5000К - холодный белый (дневной)

###### Индекс цветопередачи

- отношение цветов предметов при освещении их данным источником света к цветам этих же предметов, освещаемых источником света, принятым за эталон (чаще всего Солнцем)
Символ: Ra
Ra 91-100 - очень хорошая цветопередача
Ra 81-91 - хорошая цветопередача
Ra 51-80 - средняя цветопередача
Ra <51 - слабая цветопередача