ОСНОВНЫЕ ЗНАКИ СООТВЕТСТВИЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НОРМАМ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН.

Знак; Значение. Знак ENEC (European Norms Electrical Certification — Европейские нормы сертификации электротехнических изделий) является общеевропейским испытательным и сертификационным знаком, присваиваемым светильникам, прожекторам, другим СП и их электротехническим и электронным компонентам (ПРА, трансформаторам, ЗУ и т.д.). Подтверждает соответствие изделия действующему комплексу единых Европейских норм.. Знак VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker — Союз германских электротехников) удостоверяет нормативную конформность светильника или другого светотехнического изделия и его безопасность - электрическую, пожарную, токсическую и др.. Знаком GS (“испытанная безопасность”) уполномоченный контрольный пункт удостоверяет соответствие продукции Федеральному закону ФРГ о безопасности бытовых и других электроприборов.. 3нак VDE-EMV (“электромагнитная совместимость”) подтверждает конформность изделия общеевропейским нормам ограничения электромагнитных помех: обратное воздействие электрического прибора на питающую сеть; защита от радиопомех; помехоустойчивость.. Этот знак является символом соответствия изделия, произведенного в странах ЕС, требованиям ряда директив Совета ЕС. Знак наносится (под собственную ответственность изготовителя или импортера) на светильник, на его упаковку или вводится в сопроводительную документацию. Знак не является знаком какой-либо контрольно-испытательной организации и не свидетельствует о гарантии того или иного вида безопасности.. Класс защиты 1: защиту от пробоя обеспечивает не только рабочая изоляция (на всех частях ОП), но и заземление токопроводящих, доступных для прикосновения частей, гибким проводником со стороны питающей сети. Клемма для подсоединения защитного заземления обозначается символом.. Класс защиты II: двойная усиленная изоляция — токоведущие части снабжаются дополнительной (к рабочей) защитной изоляцией. Подсоединение заземления запрещается.. Класс защиты III: защита от пробоя обеспечивается подключением ОП к системе питания малым защитным напряжением (SELV — Safety Extra Low Voltage).. Светильники с ограниченной температурой наружной поверхности корпусов и других элементов; использование таких ОП необходимо в ОУ производственных помещений, где возможно выделение и осаждение горючей пыли или возгораемых волокон. Должен быть соблюден предписанный способ монтажа.. Знак для электротехнических компонентов ОП (трансформаторов, ПРА) с температурной защитой. В треугольнике обозначается максимально допустимая и ограничиваемая температура корпуса (в градусах Цельсия).. Светильники и другие ОП с этим знаком защищены от проникновения капель (степень защиты IРХ1 — от капель, падающих вертикально, IРХ2 — от попадания капель, падающих сверху под углом 15° (к вертикали).. Светильники защищены от попадания капель или брызг, падающих сверху под углом к вертикали <60°С; соответствует степени защиты IРХЗ (дождезащищенные ОП).. Брызгозащищенные светильники (степень защиты IРХ4); защита от капель или брызг, падающих под любым углом. Пылезащищенные светильники (степень защиты IР5Х).. Пылебрызгозащищенные светильники (степень защиты IР54).. Пылеструезащищенные светильники (степень защиты IР55, защита от струй, падающих под любым углом).. Пыленепроницаемые и струезащищенные светильники (степень защиты IР56).. Взрывозащищенное исполнение ОП.. Максимально допустимая (отличная от 25°С) температура окружающего воздуха, при которой может эксплуатироваться светильник.. Минимальное расстояние до освещаемой поверхности (в метрах)..