- Серия статей "Азбука светотехники для непрофессионалов"

Введение

Свет – это явление природы. Благодаря дневному свету мы можем делать все, что хотим, не задумываясь о том, насколько он нам необходим. Трудно представить жизнь в темноте. Люди, животные и растения не могут существовать без света, который необходим для качественного восприятия окружающей среды, так как более 80% информации мы получаем через зрительные ощущения. Ежедневно при наступлении сумерек мы включаем источники искусственного света – электрические светильники.

Учитывая, что на искусственное освещение в настоящее время передовые индустриально развитые страны расходуют до 20% вырабатываемой ими электроэнергии (Россия около 16%), становится ясным, что решение задачи рационального использования электроэнергии вплотную связано с производством и использованием качественных бытовых светильников, обеспечивающих выполнение человеком в своем жилище разнообразных функциональных процессов.

При этом чрезвычайно важно обеспечить безопасность пользователей бытовых светильников, в большинстве своем малознакомых с правилами обращения с электроприборами, выделяющими достаточно большое количество тепла, и защитить человека от возможных поражений электрическим током и от возгораний при эксплуатации этих приборов.

В России в настоящее время действуют две системы стандартов на бытовые светильники – ГОСТ издания 1972 г. (СССР) и ГОСТ издания 1997-1999 годов. Естественно, что первые из упомянутых стандартов морально устарели и не отвечают многим законам. Вторая же система основана на передовых достижениях науки и техники и, по существу, является аутентичным переводом стандартов, разработанных Международной Электротехнической Комиссией (МЭК). Поэтому приведенные в настоящем пособии технические нормы, правила и требования к бытовым светильникам основаны преимущественно на стандартах МЭК, но в необходимых случаях даны также и ссылки на требования отечественной системы стандартов.

- Глава 1. Основные термины и определения.

Свет – излучение, непосредственно воспринимаемое зрением (видимое излучение).

Видимое излучение – электромагнитное излучение с длиной волны от 380 до 780 нм. (рис. 1) . Нм – нанометр – одна миллиардная доля метра.

Освещение – применение света в конкретной обстановке, рядом с объектами или в их окружении, с целью сделать их видимыми.

Лампа – источник света. Электрическое устройство, предназначенное для излучения света.

Светильник – прибор, перераспределяющий, фильтрующий и преобразующий свет, излучаемый одной или несколькими лампами и содержащий все необходимые детали для установки, крепления его и ламп, но не сами лампы, а также электрические цепи и элементы для присоединения его к электрической сети.

Световой поток – полное количество света, излучаемого данным источником. Единица: люмен (лм).

Световая отдача – отношение излучаемого светового потока к потребленной мощности. Единица: люмен на ватт (лм/Вт).
Световая отдача показывает, с какой экономичностью полученная электрическая мощность преобразуется в свет.

Примечание: этот термин относится исключительно к источникам света (лампам), а не к светильникам, для которых применяется термин “коэффициент полезного действия”, т.е. отношение излученного светильником светового потока к общему световому потоку, излучаемому находящимися в нем источниками света (лампами).

Сила света – отношение светового потока, направляемого от источника света (лампы) или светильника в пределах элементарного пространственного угла (1 стерадиан), охватывающего данное направление, к этому углу. Единица: кандела (кд).

Примечание: полный пространственный угол равен 12.56 стерадиан (4пи).

Освещенность – Единица измерения: люкс (лк). Освещенность определяется отношением падающего светового потока к площади освещаемой поверхности. Освещенность равна одному люксу, если поверхностная плотность светового потока в 1 лм равномерно распределена по площади в 1 кв.м.

Цветовое ощущение – общее, субъективное ощущение, которое человек испытывает, когда смотрит на источник света. Свет может восприниматься как теплый белый, нейтральный белый, холодный белый. Объективное впечатление от цвета источника света определяется цветовой температурой.

Цветовая температура – мера объективного впечатления от цвета данного источника света. Единица: кельвин (К).
2700° К – сверхтеплый белый
3000° К – теплый белый
4000° К – естественный белый или нейтральный белый
>5000° К – холодный белый (дневной)

Коэффициент цветопередачи – отношение цветов предметов при освещении их данным источником света к цветам этих же предметов, освещаемых источником света, принятым за эталон (чаще всего Солнцем), в строго определенных условиях. Символ: Ra. 
Ra 91 – 100 соответствует очень хорошей цветопередаче
Ra 81-91 – хорошая цветопередача
Ra 51-80 – средняя цветопередача
Ra < 51 – слабая цветопередача

Система общего освещения - Система освещения помещения, предназначенная для освещения не только рабочих поверхностей, но и всего помещения в целом, в связи с чем светильники общего освещения обычно размещаются под потолком на достаточно большом расстоянии от рабочих поверхностей.

Система комбинированного освещения - Система освещения помещений, включающая в себя светильники, расположенные непосредственно у рабочего места и предназначенные для освещения только лишь рабочей поверхности (местное освещение), а также светильники общего освещения, предназначенные для выравнивания распределения яркости в поле зрения и создания необходимой освещенности по проходам освещаемого помещения.
Светильник общего назначения: светильник, не предназначенный для специального назначения.

Примечание: примерами светильников общего назначения являются подвесные светильники, отдельные прожекторы и некоторые стационарные светильники для установки на поверхности или встраиваемые. Примерами светильников специального назначения являются светильники для тяжелых условий эксплуатации, для фото- и киносъемок, для плавательных бассейнов.

Стационарный светильник - светильник, который нельзя переносить с одного места на другое или крепление которого выполнено так, что его перемещение возможно только при помощи инструмента, или который предназначен для использования в труднодоступном месте.

Примечание: как правило, стационарные светильники рассчитаны на постоянное присоединение к электрической сети без помощи штепсельных вилок или подобных устройств.
Примерами светильников, предназначенных для использования в труднодоступном месте, являются подвесные и потолочные светильники.

Переносной светильник - светильник, который при нормальном использовании может легко перемещаться с места на место без отключения от электрической сети.

Примечание: к переносным светильникам относятся настольные светильники с несъемным гибким кабелем или шнуром, снабженным штепсельной вилкой, и светильники, которые могут быть закреплены на основании при помощи винтов-барашков, зажимов или крюков так, чтобы обеспечивалось быстрое снятие их с основания вручную.

Подвижный (регулируемый) светильник - светильник, основная часть которого может изменять положение в пространстве при помощи шарниров, пантографов и гибких стоек, телескопических и подобных устройств.

Примечание: подвижный светильник может быть стационарным или переносным.

| Подвесной светильник | Светильник, который крепится к опорной поверхности снизу при помощи элементов подвеса высотой более 0,1 м |
| --- | --- |
| Потолочный светильник | Светильник, который крепится к потолку непосредственно или с помощью элементов крепления высотой не более 0,1 м |
| Настенный светильник (бра) | Светильник, для установки на вертикальную поверхность |
| Опорный светильник | Светильник, для установки на верхней стороне горизонтальной поверхности или крепления к ней с помощью стойки или опоры |
| Настольный светильник | Опорный светильник, для установки на столе или другой мебели |
| Напольный светильник (торшер) | Опорный светильник для установки на полу |
| Венчающий светильник | Опорный светильник для установки на вертикальной опоре |

Встраиваемый светильник - светильник, предназначенный для полного или частичного встраивания в монтажную полость.

Примечание – термин относится как к светильникам, предназначенным для работы в замкнутых объемах, так и к устанавливаемым в специальной полости, например в подвесных потолки.

| Консольный светильник | Опорный светильник, световой центр которого смещен относительно вертикали, проходящей через точку крепления опоры |
| --- | --- |
| Ручной светильник | Переносной светильник, который во время работы располагается в руке или крепится к деталям одежды человека |
| Пристраиваемый светильник | Светильник, жестко прикрепляемый непосредственно к поверхности мебели или оборудования |
| Сетевой светильник | Светильник, питаемый от электрической сети |
| Автономный светильник | Светильник с индивидуальным источником питания |

- Глава 2. Классификация светильников

Упомянутая выше система стандартов на светильники ГОСТ Р МЭК предусматривает следующие их виды:

а) Светильники стационарные общего назначения.
б) Светильники встраиваемые.
в) Светильники для освещения улиц и дорог.
г) Светильники переносные общего назначения. 
д) Прожекторы заливающего света.
е) Светильники с встроенными трансформаторами для ламп накаливания.
ж) Светильники переносные для использования в саду.
з) Светильники ручные сетевые.
и) Светильники для фото- и киносъемки (непрофессиональные).
к) Светильники переносные детские игровые.
л) Светильники для освещения сцен теле- и киностудий (внутри и снаружи). 
м) Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения.
н) Светильники вентилируемые (требования безопасности).
о) Гирлянды световые.
п) В настоящее время не используется.
р) Светильники для аварийного освещения.
с) Осветительные системы сверхнизкого напряжения для ламп накаливания.
т) Светильники с ограничением температуры поверхности.
у) Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений.

На каждый из этих видов светильников имеется государственный стандарт, который устанавливает обязательные требования к их качеству, в том числе показатели безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и для окружающей среды при обычных условиях его эксплуатации. Сертификаты соответствия светильников выдают после тщательной проверки их на соответствие требованиям этих стандартов.
Вместе с тем, для проведения сертификации светильников отечественного производства необходимо иметь условное обозначение светильников, которое не предусмотрено системой ГОСТ Р МЭК, а установлено ГОСТ 17677. Это обозначение предусматривает классификацию светильников по типу применяемого источника света (первая буква в обозначении), по способу установки светильника (вторая буква) и по основному назначению светильника (третья буква).

Классификация по типу применяемого источника света

| Тип источника света (лампа) | Символ (буква) в обозначении типа светильника |
| --- | --- |
| - накаливания общего назначения | Н |
| - лампы-светильники (зеркальные и диффузные) | С |
| - кварцевые галогенные (накаливания) | И |
| - прямые трубчатые люминисцентные | Л |
| - фигурные люминисцентные | Ф |
| - эритемные люминисцентные | Э |
| - ртутные типа ДРЛ | Р |
| - ртутные типа ДРИ, ДРИШ | Г |
| - натриевые типа ДНаТ | Ж |
| - бактерицидные | Б |
| - ксеновые трубчатые | К |

- Классификация по способу установки

| Способы установки светильников | Символ (буква) в обозначении типа светильника |
| --- | --- |
| - подвесные | С |
| - потолочные | П |
| - встраиваемые | В |
| - пристраиваемые | Д |
| - настенные | Б |
| - настольные, опорные | Н |
| - напольные, венчающие | Т |
| - консольные, торцевые | К |
| - ручные | Р |
| - головные | Г |

Примечание: для светильников, рассчитанных на разные способы установки, указывается обозначение основоного способа установки.

Классификация по основному утилитарному назначению светильника

| Назначение светильника | Символ (буква) в обозначении типа светильника |
| --- | --- |
| - для промышленных и производственных зданий | П |
| - для общественных зданий | О |
| - для жилых (бытовых) помещений | Б |
| - для наружного освещения | У |
| - для рудников и шахт | Р |
| - для кинематографических и телевизионных студий | Т |

Польностью условное обозначениеприсваивается специализированной организацией по сертификации светильников (АНО "Светос") по заявке изготовителя.

Примеры условных обозначений светильников: подвесной светильник для жилых помещений с пятью лампами накаливания по 60Вт серии 56 модификации 012 обозначают НСБ56-5х60-012

Светильники классифицирут также по материалу опорной поверхности, на которую они устанавливаются:

| Группа | Символ |
| --- | --- |
| Переносные и ручные светильники | Отсутствует |
| Стационарные светильники, пригодные для установки на поверхности из нормально воспламеняемого материала |  |
| Стационарные светильники, пригодные для установки только на поверхности из негорючего материала |  |

При этом подразумевают, что нормально воспламеняемый материал – это материал, который имеет температуру воспламенения не менее 200˚С, не размягчается и не деформируется до достижения этой температуры.
(Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм).

Негорючий материал – материал, не способный поддерживать горение – металл, гипс, бетон и т.д.

Опорная (монтажная) поверхность – часть конструкции здания, мебели и другой конструкции, в/на которой светильник может быть закреплен, подвешен или поставлен для нормального использования и которая служит или будет служить опорой.

По типу систем освещения, в которых применяют светильники, они делятся на следующие разновидности:

| Классификация светильников по назначению | Назначение |
| --- | --- |
| Светильники общего освещения (подвесные, потолочные, настенные, напольные, настольные) | Для общего освещения помещений |
| Светильники местного освещения (настольные, напольные, настенные, подвесные, пристраиваемые, встраиваемые в мебель) | Для обеспечения освещения рабочей поверхности в соответствии с выполняемой зрительной работой |
| Светильники комбинированного освещения (подвесные, настенные, напольные, настольные) | Выполняют функции как светильника общего, так и местного освещения или одновременно обе функции |
| Декоративные светильники (настольные, настенные) | Выполняют функцию элемента убранства интерьера |
| Светильники для ориентации – ночники (настольные, настенные) | Для создания освещения, необходимого для ориентации в жилых помещениях в темное время суток |
| Экспозиционные светильники (настольные, настенные, пристраиваемые, встраиваемые, потолочные, подвесные, напольные) | Для освещения отдельных объектов |

- Глава 3. Рекомендации по технике освещения

На протяжении веков человечество использовала для освещения источники искусственного света – вначале факелы, лучины и масляные лампады, потом – восковые и сальные свечи, а затем и керосиновые светильники, но при этом всегда светильники рассматривались как неотъемлемый элемент интерьера жилища, и их дизайн всегда подчинялся стилевым направлениям в этой области. Но определяющим фактором дизайна являлся тип применяемого источника света. Революционным прорывом в этой области явилось создание электрического источника света, когда русский инженер А.Н. Лодыгин сконструировал «лампу Лодыгина» и в 1872 году получил патент («привилегию») на «Способ и аппараты дешевого электрического освещения». Лампа Лодыгина представляет собой герметичную стеклянную цилиндрическую оболочку с выкачанным воздухом (созданным вакуумом), в которую был впаян тонкий угольный стержень. Такие лампы имели крайне низкую световую отдачу – всего 2-3 лм/Вт и имели небольшой срок службы, но у них было несравнимое преимущество перед свечами и керосиновыми лампами, так как они не содержали открытого пламени и позволяли создать компактные светильники.

Нагретое до высокой температуры тело накала быстро окисляется даже при небольшом количестве воздуха в колбе лампы, поэтому с первых шагов создания электрических ламп творческая мысль была направлена на поиски новых материалов для светящего тела и создание способов его защиты от кислорода воздуха, находящегося в колбе. В результате вместо использования угольного стержня пришли к использованию вольфрамовой нити, а вместо создания вакуума в колбу стали закачивать инертные газы (аргон, криптон или ксенон).

Однако газовое наполнение в лампах накаливания не устраняет вредного действия термического испарения вольфрама, оно лишь значительно его уменьшает. Следовательно, если термическое испарение вольфрама является неизбежным физическим процессом, необходимо каким-то образом очищать стенки оболочек от оседающих частичек вольфрама. Для этого стали применять так называемый галогенный цикл. Добавляя галоген (йод, бром или их соединения) к газу, заполняющему колбу, можно обеспечить регенерацию галогена, предотвращающую почернение колбы и гарантирующую постоянный световой поток. Частички вольфрама при температуре 1400˚С еще до достижения поверхности колбы соединяются с частичками галогена. Благодаря термической циркуляции эта галогенно-вольфрамовая смесь приближается к раскаленной спирали и под воздействием более высокой температуры разлагается. Частички вольфрама снова осаждаются на спирали, постоянно ее обновляя, а частички галогена возвращаются в процесс циркуляции.

Галогенный свет делает цвета окружающей среды более живыми и интенсивными. Предметы из стекла, хрусталя, хрома и серебра приобретают дополнительный блеск, что придает им исключительно привлекательный внешний вид. Разнообразие типов галогенных ламп позволяет осуществлять индивидуальный подход к решению осветительных задач, с учетом не только функционального назначения помещений, но и личных потребностей клиента. Галогенный свет – от широко рассеянного, мягкого, не дающего тени, до резко ограниченного узкого пучка – дает возможность изыскивать бесчисленное количество вариантов освещения. Имеются галогенные лампы, рассчитанные на высокие напряжения, которые можно эксплуатировать без трансформатора при напряжении сети 230 В. При эксплуатации ламп, рассчитанных на низкие напряжения (6, 12 или 24 В), необходимо использовать трансформатор.  При эксплуатации галогенных ламп низкого напряжения (6, 12 или 24 В) следует иметь в виду, что через тело накала, и соответственно, через подводящие к нему провода протекают достаточно большие токи, что вызывает большие потери напряжения в проводах. Чтобы избежать этого, необходимо увеличивать сечение подводящих проводов, причем, чем длиннее провод, тем больше сечение он должен иметь (см. таблицу; в метрах - (5м, 10м т.п.) - указано расстояние светильника до трансформатора)

Сечение проводников (мм2) для подключения светильников с низковольтными (12V) галогенными лампами

| Мощность ламп в светильнике, Ватт | 5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 40м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| 10 | 0,75 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 20 | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 |
| 50 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 16,0 |
| 100 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 |
| 150 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 200 | 6,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - |
| 250 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | - | - | - | - |
| 300 | 10,0 | 25,0 | - | - | - | - | - |

В 1936 году были изобретены люминесцентные газоразрядные  лампы низкого давления, свет в которых генерируется не за счет нагрева какого-то тела, как в лампах накаливания, а в результате невидимого ультрафиолетового свечения газа под действием дугового разряда в парах ртути, которое преобразуется в видимый свет люминофорным покрытием, нанесенным на колбу лампы. Это чрезвычайно эффективный способ преобразования электрической энергии в световую – световая отдача таких ламп достигает 100 лм/Вт, что во много раз превышает световую отдачу стандартных ламп накаливания. Кроме того, в связи с отсутствием в таких лампах элементов, которые могут “перегореть”, срок их службы в 10-15 раз превышает срок службы ламп накаливания.

Вследствие большой излучающей поверхности создаваемый люминесцентными лампами свет не столь яркий, как у “точечных” источников света, таких как лампы накаливания. Благодаря этому свойству, а также энергетической эффективности люминесцентные лампы являются идеальными для освещения больших помещений, таких, как офисы, коммерческие, промышленные и общественные здания. Однако из-за их большей длины и громоздкости светильников , в которые они устанавливаются, стандартные люминесцентные лампы практически не используются для освещения жилых помещений, для местного освещения, а также для архитектурного освещения помещений общественных зданий в тех случаях, когда по эстетическим соображениям требуется большое количество дискретных светящих точек малой световой мощности. Поэтому возникла необходимость создания компактных люминесцентных ламп, для чего необходимо было резко уменьшить диаметр и сократить габаритную длину разрядной трубки.

Подбирая определенный вид люминофора, можно создать люминесцентную лампу, генерирующую световой поток любого цвета – красного, зеленого, синего и т.д. Такие лампы применяют в декоративных, иллюминационных целях. Естественный цвет и точная цветопередача обеспечивают правильное распознавание окружающей среды. Атмосфера помещения в большой степени зависит от цветопередачи используемого источника света, или, иначе говоря, от цвета света. Так, интерьеры с деревянными панелями или с материалами мягких, пастельных тонов требуют тепло-белого света; изделия из стекла, мрамора, хромированной стали следует освещать холодно-белым светом. Цвет люминесцентного освещения сильно влияет на психофизические функции человека – в тропических странах чувство комфорта возникает при освещении холодным светом и наоборот: в северных странах – тепло-белым.
 По цветности излучения люминофоры подразделяют на следующие группы:

- холодно-белого цвета (6500˚К);
- дневного света (5400˚К - 6000˚К);
- нейтрально-белого цвета (3800˚К - 4000˚К);
- тепло-белого цвета (2700˚К - 3000˚К);
- сверхтеплого цвета (2500˚К - 2700˚К).

Рекомендации по выбору цветности люминесцентных ламп в зависимости от области применения приведены в таблице.

| Цвет излучения и цветовая температура, К | Холодно белый | Дневного света | Дневного света | Нейтрально белый | Нейтрально белый | Тепло-белый | Тепло-белый | Тепло-белый | Сверх-теплый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Область применения | 6500 К | 6000 К | 5400 К | 4000 К | 3800 К | 3000 К | 2800 К | 2700 К | 2500 К |
| Офисы и администр. здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Офисы, вестибюли | * | - | - | * | - | * | - | - | - |
| Залы заседаний | - | - | - | - | - | * | - | * | - |
| Индустрия и ремесла | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электротехника | - | - | - | * | - | - | - | - | - |
| Текстильное производство | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
| Деревообработка | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
| Дизайн-бюро, изо-студии, лаборатории | * | * | * | * | - | * | - | - | - |
| Контроль цвета | * | - | * | - | * | - | - | - | - |
| Склады, отправка товаров | - | - | - | * | - | - | - | - | - |
| Школьные и учебные помещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аудитории, классы, детские сады | * | - | - | * | - | * | - | * | - |
| Библиотеки, читальные залы | * | - | - | * | - | * | - | * | - |
| Торговые помещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продукты питания | - | * | - | * | - | * | - | * | - |
| Хлебобулочные изделия | - | - | - | - | - | - | - | * | - |
| Холодильные прилавки и шкафы | - | * | - | - | - | - | - | - | - |
| Сыр, фрукты, овощи | - | - | - | - | - | - | - | * | - |
| Рыба | - | - | - | - | - | - | - | * | - |
| Мясо, колбасные изделия | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
| Текстильные, кожаные изделия | * | * | * | - | * | * | * | * | - |
| Мебель, ковры | - | - | - | - | - | * | * | * | - |
| Спорттовары, игрушки, канцтовары | - | - | - | * | * | * | * | - | - |
| Фото, часы, ювелирные изделия | * | * | * | - | - | * | * | - | - |
| Косметика,парфюмерия | - | - | - | - | - | - | * | * | - |
| Цветы | * | - | * | - | - | - | * | * | * |
| Универмаги, супермаркеты | * | - | - | * | * | * | * | * | - |
| Общественные помещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рестораны, кафе, гостиницы | - | - | - | - | - | - | - | * | - |
| Театры, концертные залы, фойе | - | - | - | - | - | - | - | * | - |
| Помещения для мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выставочные залы и павильоны | - | - | - | * | - | * | - | - | - |
| Спортивные и многоцелевые залы | - | - | - | * | - | - | - | - | - |
| Галереи, музеи | - | * | * | * | * | - | * | * | - |
| Больницы и медучреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диагностич. и лечебные кабинеты | * | * | * | - | - | - | - | - | - |
| Больничные палаты, приемные | * | - | - | - | - | - | * | * | - |
| Жилище | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жилые комнаты | - | - | - | - | - | - | * | * | - |
| Кухня, ванная, мастерская, подвал | - | - | * | * | - | - | * | * | - |

В практике проектирования осветительных установок используются две отличительные друг от друга системы освещения. Первая система – система общего освещения – предназначена не только для освещения рабочих поверхностей, но и всего помещения в целом, в связи с чем светильники общего освещения обычно размещаются под потолком помещения на достаточно большом расстоянии от рабочих поверхностей.
В системе общего освещения принято различать два способа размещения светильников: равномерное и локализованное. В системе общего равномерного освещения расстояния между светильниками в каждом ряду и расстояния между рядами выдерживаются неизменными. В системе общего локализованного освещения положение каждого светильника определяется соображениями выбора наивыгоднейшего направления светового потока и устранения теней на освещаемом рабочем месте, т.е. целиком зависит от расположения оборудования.
Равномерное расположение светильников общего освещения применяется обычно в тех случаях, когда желательно обеспечить одинаковые условия освещения по всей площади помещения в целом. При необходимости дополнительного подсвета отдельных участков освещаемого помещения, если эти участки достаточно велики по площади или если по условиям работы невозможно устройство местного освещения, прибегают к локализованному размещению светильников.
Локализованное размещение светильников в перечисленных выше случаях позволяет одновременно с уменьшением удельной установленной мощности по сравнению с вариантом равномерного размещения обеспечить и лучшее качество освещения, в частности создать желательное направление светового потока на рабочие поверхности и устранить падающие тени от близко расположенного оборудования или человека.
 К недостаткам локализованного размещения светильников следует отнести несколько повышенную по сравнению с равномерным размещением неравномерность распределения яркости в поле зрения и некоторое усложнение прокладки электрической осветительной сети.
Вторая система – система комбинированного освещения – включает в себя как светильники, расположенные непосредственно у рабочего места и предназначенные для освещения только лишь рабочей поверхности (местное освещение), так и светильники общего освещения, предназначенные для выравнивания распределения яркости в поле зрения и создания необходимой освещенности.

Пользуясь приведенными ниже рекомендациями можно произвести приближенный расчет освещения заданного пространства.

Рекомендации для приближенного расчета освещения заданного помещения

а) по таблице 1 выберите тип источника света и способ установки светильника, которые считаете желательными для освещения Вашего помещения. 
Для примера возьмем подвесной светильник (люстра) с лампами накаливания, обеспечивающий равномерное светораспределение;

б) руководствуясь таблицей 2, определите требуемый уровень освещенности. Предположим, что Вы проектируете освещенность детской комнаты площадью 13 кв.м., в которой будут происходить подвижные игры. Для этого процесса требуется освещенность 100 лк.

в) по таблице 3 Вы найдете, что для получения такой освещенности при использовании ЛН необходимо обеспечить установочную мощность 29 Вт/кв.м.
При заданной площади 13 кв.м. для создания освещенности 100 лк требуется мощность:

29 Вт/кв.м х 13 кв.м. =  367 Вт

Для этого Вам необходимо использовать подвесной светильник с шестью лампами по 60 Вт каждая.

Таблица 1 - Области применения бытовых светильников

| Функциональное назначение | ЛН | ЛЛ | Подвесной | Потолочный | Настенный | Пристраиваемый | Настольный | Напольный | Встраиваемый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее освещение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жилые комнаты | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Кухни | * | * | * | * | * | * | - | - | * |
| Ванные комнаты | * | * | - | * | * | * | - | - | - |
| Санузлы | - | - | - | * | * | - | - | - | - |
| Вспомогательные помещения | * | * | * | * | * | * | - | - | * |
| Местное освещение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочие зоны | * | * | - | * | - | * | * | * | * |
| Зоны отдыха | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Локальные объекты | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Освещение для ориентации ночью | * | - | - | * | * | * | * | * | * |

Примечание: ЛН и ЛЛ - типы источника света (ЛН - лампа накаливания; ЛЛ - люминесцентная лампа);
                       подвесной, потолочный и т.п. - методы установки; 
                       * - целесообразно
                       * - возможно

Таблица 2 -  Оптимальные уровни освещенности при основных функциональных процессах

| Уровни освещенности, лк | Общая комната | Кабинет, детская | Спальня | Кухня | Прихожая, коридор | Ванная | Санузел | Кладовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Шитье, рукоделие | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | Подсветка локальных объектов | Черчение, рисование, живопись | - | - | - | - | - | - |
| 300 | - | Чтение, письмо | - | Обработка продуктов | - | - | - | - |
| 200 | Чтение в кресле | Настольные игры | Бритье, косметические процедуры, чтение лежа | Прием пищи, сервировка | Туалет у зеркала | Бритье, косметические процедуры, умывание | - | - |
| 150 | Застолье, глажение | Укладка и извлечение книг | - | Мытье посуды | Прием гостей | Стирка, мытье | - | - |
| 100 | - | Подвижные игры | Уход за больными | Укладка и извлечение продуктов | - | - | - | Укладка и извлечение вещей, уборка помещения |
| 75 | Уборка помещения | Укладка и извлечение вещей, уборка помещения | Укладка и извлечение вещей, уборка помещения | Уборка помещения | Одевание и снятие верхней одежды, уборка помещения | Уборка помещения | Уборка помещения | Уборка помещения |
| 50 | Пассивный отдых | Одевание, гимнастика | Одевание, гимнастика | - | - | - | - | - |
| 10 | Просмотр телепередач | Освещение для ориентирования ночью | Освещение для ориентирования ночью | Освещение для ориентирования ночью | Освещение для ориентирования ночью | Освещение для ориентирования ночью | Освещение для ориентирования ночью | Освещение для ориентирования ночью |

Таблица 3 - Удельная мощность освещения лампами накаливания и люминесцентными лампами

| - | В основном прямое светораспределение | Равномерное сетораспределение | Отраженное светораспределение |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя освещенность, лк | Освещение ЛН, удельная мощность, Вт/кв.м. | Освещение ЛН, удельная мощность, Вт/кв.м. | Освещение ЛН, удельная мощность, Вт/кв.м. |
| 20 | 6,0 | 7,0 | 8,5 |
| 30 | 7,0 | 8,5 | 10,5 |
| 50 | 12,0 | 14,5 | 17,5 |
| 75 | 19,0 | 22,0 | 26,0 |
| 100 | 24,0 | 29,0 | 35,0 |
| 200 | 48,0 | 70,0 | 85,0 |
| 300 | 72,0 | 85,0 | 105,0 |
| 500 | 120,0 | 145,0 | 175,0 |
| 1000 | 240,0 | 290,0 | 350,0 |
|  | Освещение ЛЛ, удельная мощность, Вт/кв.м. | Освещение ЛЛ, удельная мощность, Вт/кв.м. | Освещение ЛЛ, удельная мощность, Вт/кв.м. |
| 50 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| 75 | 5,5 | 7,0 | 8,0 |
| 100 | 7,5 | 9,5 | 11,0 |
| 150 | 11,0 | 14,0 | 16,0 |
| 300 | 22,0 | 28,0 | 32,0 |
| 500 | 35,0 | 45,0 | 55,0 |
| 1000 | 75,0 | 95,0 | 110,0 |

Примечание: 
- прямое, равномерное и отраженное - классы светораспределения
- при освещении галогенными лампами накаливания ГЛН) удельная мощность (Вт/кв.м. может быть уменьшена в 2 раза по сравнению с указанной в таблице для ЛН

- Глава 4. Маркировка светильников и упаковочной тары

На светильнике и на упаковочной таре должна быть нанесена четкая и прочная маркировка, обеспечивающая его правильный монтаж и эксплуатацию. Маркировка может быть нанесена любым способом, обеспечивающим ее стойкость в течение всего срока службы светильника – на наклеиваемых ярлыках, штамповкой, гравировкой и т.п. Как правило, маркировка наносится в виде специальных символов (знаков). Расшифровка знаков показана в таблице.

Расположение маркированных данных зависит от их важности:

а) маркировка, наносимая на тыльную часть светильника и видимая при его монтаже и подготовке к работе:
- товарный знак изготовителя или его наименование;
- нормируемое напряжение в вольтах (на светильниках с лампами накаливания его указывают, если оно отличается от 250 В).
- символ класса защиты II или III, если светильник соответствует одному из этих классов; классы защиты 0 и I символов не имеют и в маркировке не указываются.
- слово «светильник» и обозначение типа светильника и (или) номер артикула.
- символ о возможности или о невозможности установки светильника на опорную поверхность из сгораемого материала. Помимо символа о невозможности установки на поверхность из сгораемого материала в эксплуатационном документе обязательно должно быть предупредительное указание об этом.
- символ светильника, предназначенного для встраивания.
- символ заземляющего контакта.
- месяц и год изготовления светильника.

б) маркировка, наносимая на наружную часть светильника (за исключением стороны, соприкасающейся с опорной поверхностью) или внутри его, видимая при замене лампы:
- количество и максимально допустимая мощность используемых ламп. (в виде «nxp», где n – число ламп, а p – мощность). В одноламповых светильниках число ламп не указывают.
- информация о лампах специального назначения, если требуется, например, символ ламп с зеркальным куполом или о галогеновых лампах с дихроичным отражателем.

в) маркировка, видимая на смонтированном для нормальной эксплуатации и полностью укомплектованном светильнике:
- код IP (степень защиты), если он отличается от кода IP20 (такое обозначение не требуется).
- символ, обозначающий минимальное расстояние до освещаемого объекта для светильников, которые могут вызвать перегрев освещаемых объектов.
- нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды (ta = N°С), если она отличается от 25°С.

г) потребительская тара должна иметь художественно оформленную маркировку, содержащую:
- слово «светильник».
- условное обозначение светильника или условное наименование предприятия-изготовителя или товарный знак;
- артикул по каталогу;
- розничную цену или надпись «цена договорная» («цена свободная»).

Значение маркировочных символов

| Символ | Значение символа |
| --- | --- |
|  | Класс защиты II от поражения электрическим током |
|  | Класс защиты III от поражения электрическим током |
|  | Нормируемая максимальная температура окружающей среды, СО |
|  | Запрещение применения ламп холодного света |
|  | Минимальное расстояние до освещаемого объекта, метров |
|  | Светильники, предназначенные для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов |
|  | Светильники, предназначенные для установки на невоспламеняемые поверхности |
|  | Светильники, предназначенные для встраивания |
|  | Светильники, рассчитанные на применение ламп с зеркальным куполом |
|  | Светильники для тяжелых условий эксплуатации |
|  | Знак заземления |
|  | Хрупкость груза; требуется осторожное обращение |
|  | Беречь от влаги |
|  | Правильное вертикальное расположение груза |
|  | Открывать упаковку в указанном месте |
|  | Маркировка способа складирования; n – число последнего допустимого ряда в штабеле |
|  | Подтверждение соответствия товара основным требованиям Европейского Союза (ЕЭС) |
|  | Подтверждение соответствия товара основным электротехническим нормам ЕЭС (ENEC - European Norms of Electrical Certifications); ХХ - код страны изготовителя: 01 - Испания 02 - Бельгия 03 - Италия 04 - Португалия 05 - Нидерланды 06 - Ирландия 07 - Люксембург 08 - Франция 09 - Греция 10 - Германия 11 - Австрия 12 - Великобритания 13 - Швейцария 14 - Швеция 15 - Дания 16 - Финляндия 17 - Норвегия |
|  | Знак "ресайклинг" (переработка) означает, что предметы поддаются пернработке или получены из вторичного сырья и полимеров |
|  | Знак "Зеленая точка" свидетельствует, что производитель платит взносы в организацию, финансирующую переработку упаковочных материалов |
|  | "Знак соответствия" в системе сертификации России с указанием условного обозначения организации (МЕ 64), выдавшей изготовителю сертификат |